鹤山市公安局

鹤山市公安局2020年关于公安派出所

消防监督检查工作方案

为促进我市公安派出所做好消防监督检查工作，根据2019年4月23日重新修订的《中华人民共和国消防法》、公安部《消防监督检查规定》（2012年修订）等法律法规，结合我市实际，特制定如下工作方案。

一、工作目标

1.消防安全组织健全，消防安全管理制度完善，消防安全管理责任明晰；

2.各单位、场所“安全自抓、隐患自除、风险自担、责任自负”的消防责任主体意识不断增强，“四个能力”（消除火灾隐患、扑救初期火灾、组织人员疏散和消防宣传教育）不断提高。

二、法律依据

1.根据新《消防法》第四条规定，县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施，执法主体是应急部门消防救援机构。

2.新《消防法》第五十三条规定，消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育，具体办法由国务院公安部门规定。

3.在目前消防改革过渡期间，各地公安派出所要根据《消防法》，参照公安部《消防监督检查规定》第四章有关规定，继续做好辖区消防监督检查及宣传教育工作，确保人民群众生命财产安全，确保消防安全形势持续平稳。《广东省公安厅关于公安派出所消防监督检查的工作规定》（粤公通字〔2011〕140号）不再适用，公安派出所有关消防职责待公安部出台具体规定办法后按新规定执行。

4.工作中发现违反《消防法》第62条行为的，依据《治安管理处罚法》予以处罚；发现违反《消防法》第63条、第64条、第68条行为的，应当通报或者移交给属地消防救援机构调查处理；对消防救援机构认为应当予以行政拘留移送公安机关办理的行政案件，以及移送公安机关办理的刑事案件，应当接受；对涉嫌消防责任事故、失火案件，应依照《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（应急〔2019〕54号）规定办理。

三、领导小组

为切实抓好此项工作，决定成立工作领导小组，由主管治安工作的李炎壮副局长任组长、治安大队大队长冯广达任副组长，各派出所所长为领导小组成员。办公室设在治安大队，负责督促工作开展情况。

四、工作范围

共分以下三类：

（一）第一类，包括下列7种场所：

1.旅馆业（含提供住宿服务的洗浴业）、典当行、公章刻业等；

2.废旧金属收购业、旧货业、机动车修理业、报废机动车回收（拆解）业、印刷业；

3.二手手机交易、开锁业；

4.歌舞娱乐、电子游戏等娱乐场所；

5.洗浴、按摩、美容美发等服务场所;

6.寄递物流业；

7.易制毒（含使用剧毒品）化工企业。

（二）第二类，包括下列3种场所：

1.群租房；（主要指已建档的整栋对外出租的多层出租屋（相关数据档案可从办理居住证窗口获取）

2.“三合一”（含“多合一”）场所；

3.居民住宅小区的物业服务企业。

（三）第三类、包括下列2种。

1.村民委员会；

2.居民委员会。

五、检查内容

（一）建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否依法通过投入使用、营业前的消防安全检查；

（二）是否制定消防安全制度；

（三）是否组织防火检查、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练；

（四）消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，室内消火栓、疏散指示标志、应急照明、灭火器是否完好有效；

（五）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内。

对设有建筑消防设施的单位，公安派出所还应当检查单位是否对建筑消防设施定期组织维修保养。

对居民住宅区的物业服务企业进行日常消防监督检查，公安派出所除检查上述条款第（二）至（四）项内容外，还应当检查物业服务企业对管理区域内共用消防设施是否进行维护管理。

（六）对居民委员会、村民委员会进行日常消防监督检查，应当检查下列内容：

（1）消防安全管理人是否确定；

（2）消防安全工作制度、村（居）民防火安全公约是否制定；

（3是否开展消防宣传教育、防火安全检查；

（4是否对社区、村庄消防水源（消火栓）、消防车通道、消防器材进行维护管理；

（5）是否建立志愿消防队等多种形式消防组织。

六、检查要求

（一）派出所要对工作范围内的单位、场所，原则上每年至少要进行一次专门的消防检查，填写《公安派出所消防监督日常检查记录》，同时还要做好防火宣传教育、应急疏散演练及灭火器材的使用工作，并留存检查记录、照片，同时将这些资料放入该场所档案动态卷内或档案内。

（二）对检查发现该单位的营业执照及其它相关证照、法人代表的身份证、联系电话、从业人员发生变动的，要对相应的材料进行更新。

（三）由于公安机关不能作为执法主体开展消防检查，因此，不能对检查中发现的问题提出整改要求的执法行为，对发现存在重大威胁公共安全火灾隐患和问题只能及时书面报告乡镇人民政府或者街道办事处和应急部门消防救援机构，不能作出整改行政执法，即不能开具《责令改正通知书》。

（四）如派出所与镇（街）消防办共同进行监督检查的单位（如“多合一”场所），则该单位的消防档案可共同使用，派出所无需另行再设立。

七、时间安排

（一）调查摸底阶段：今年1月1日至5月31日，派出所要逐村（街）进行检查登记，分门别类摸清底数。

要对属派出所日常消防监督检查单位，原有档案资料的，核对相关证照、法人代表、从业人员是否更换，如有变更的，及时更新；对新增的，按治安台帐的要求，做好资料收集工作。

（二）整理阶段：6月1日至7月底，在调查摸底的基础上，各辖区派出所要建立台帐资料。

档案内容有：

1.营业执照复印件；

2.法人代表、经营者及员工身份证复印件；

3.相片：①单位、场所概貌；②反映消防安全现状的相片；

4.消防行政许可材料（消防审核、验收、安全检查、备案等，此项非必备内容）；

5.消防安全责任书；

6.突发火灾事故应急预案；

7.公安派出所消防监督日常检查记录；

8.与镇（街）消防办一同监督检查的单位（如“多合一”场所）档案，还可保留镇（街）消防办使用的检查表格及材料。

（三）总结提高阶段：8月1日至8月30日，各派出所要在前一阶段的基础上，加强对各类场所的检查，及时掌握其变动情况，并在档案资料做好相应的变更。同时要不断地总结管理工作的新问题，查找存在的漏洞和不足，建立起消防监督检查工作的长效机制。

八、检查方法

（一）合法性检查

1.建筑、场所是否依法取得消防行政许可。

（二）安全疏散检查

1.安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通；

2.安全出口、疏散通道、走廊是否存在停放电动车及给电动车充电现象；

3.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

4.生产、储存、经营场所内是否违规设置住人场所，是否有效分隔。

（三）消防设施检查

1.检查消防水源，检查方法：查看消防水池或消防水箱是否储满水。

2.检查消防水泵。检查方法：检查水泵按钮平时是否处于自动状态；调整至手动状态后，按下手动启动泵按钮，查看是否可以启动。

3.检查室内消火栓，检查方法：查看是否被埋压、圈占、遮挡；打开阀门，查看是否可以出水。

4.检查干粉灭火器。检查方法：检查干粉灭火器压力指针是否在绿色范围内，是否超过使用期限。

5.检查防排烟设施。检查方法：通过消防控制室远程控制或现场直接按下防排烟风机按钮，查看是否可以启动风机。

6.检查火灾自动报警系统，检查方法：吹烟入感烟报警器，查看是否报警。

7.检查自动喷水灭火系统。检查方法：打开末端试水装置，查看是否有水流出。

8.检查防火门，检查方法：查看是否可以自动关门，是否朝疏散通道开启。

9.检查疏散指示标志和应急照明等。检查方法：拔掉电源插头或按下测试按钮查看是否亮灯。

（四）消防安全管理检查

1.单位是否明确消防安全责任人和消防安全管理人，是否建立消防安全管理台帐资料。

2.单位是否每年定期开展消防知识培训和消防演练。

3.单位是否每年定期开展防火巡查和防火检查。

4.单位是否每年对消防设施进行一次维护保养。

5.有消防控制室的单位，控制室是否有人员值班，值班人员是否熟悉岗位工作要求和应急处置程序。

6.员工是否会报警、会使用灭火器材、会逃生自救。

九、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要充分认识消防监督检查工作的重要性和紧迫性，把整治工作摆上重要议事日程，成立由分管领导负责、要加强组织协调，明确工作职责，落实工作措施，确保取得实效。

（二）加强检查督导。领导小组将建立工作跟踪问效机制，加强督查力度，对进展较慢、工作落实不力的单位，实施约谈督办，并将之纳年度考核范围，以此推动工作落实。

（三）加强信息报送。领导小组办公室要加强对全市工作的收集整理、分析研判，建立情况通报制度，及时交流经验做法。

附件：1.“三合一”场所、“三小”场所消防安全管理要求

2.降低群租房火灾风险十项措施

鹤山市公安局

2020年1月18日

附件1：

“三合一”场所、“三小”场所消防安全管理要求

一、定义

（一）“三合一”场所是指：住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。

（二）“三小”场所是指：

1.小档口：经营面积在300平方米以下具有销售、服务性质的商店、营业性的饮食店、汽车摩托车修理店、洗衣店、电器维修店、美容美发店（院）等。

2.小作坊：建筑高度不超过24米，且每层建筑面积在250平方米以下，具有加工、生产、制造性质的场所（含配套的仓库、办公、值班住宿等场所）。

3.小娱乐场所：建筑面积在200平方米以下的具有休闲、娱乐功能的酒吧、茶艺馆、沐足屋、棋牌室（含麻将房）、桌球室等。

二、“三合一”场所、“三小”场所消防检查要点

1.场所内是否违规住人。

2.住宿区域与经营区域是否采用楼板、砖墙（砌至梁板底部）和防烟性能较好的门与经营区域分隔。

3.电动自行车是否违规停放、充电。

4.住宿、外墙门窗上是否设置铁栅栏等影响逃生和灭火救援障碍物。

5.安全出口、疏散通道数量是否不足，是否被违章占用、堵塞、封闭。

6.是否使用彩钢板、聚氨酯泡沫等易燃可燃材料。

7.消防设施器材是否不全。

8.场所内是否明火煮食。

9.配电线路是否穿金属管或难燃套管，电气设备是否直接安装在可燃物上，配电线路是否乱拉乱接。

10.是否违规采用木质板材搭建阁楼。

三、“三合一”场所、“三小”场所消防安全治理基本要求

（一）小档口

小档口内原则上不住人。确实需要住人的，留宿人员不得超过1人；住人区域须采用实体砖墙和防火门与其他区域进行分隔，并设置独立的疏散设施和独立式火灾探测报警器，配置手提式灭火器。

（二）小作坊

设置封闭楼梯间；设置逃生出口和逃生软梯；配置消防卷盘、灭火器、警铃、消防应急照明和疏散指示标志；有住人的小作坊设置简易喷淋装置和独立式火灾探测报警器；住宿区域应采用实体砖墙和防火门与非住宿区域进行分隔，分别设置独立的疏散设施；对所有电气线路进行检测并确保符合国家标准。

（三）小娱乐场所

设置安全控制与报警逃生门锁系统，确保消防安全疏散通道和安全出口畅通；场所内的吊顶、墙面不得采用易燃可燃装修材料；安装简易喷淋装置或消防卷盘、独立式火灾探测报警器（警铃），配置灭火器、疏散指示标志、消防应急照明等消防设施；对所有电气线路进行检测并确保符合国家标准。

附件2：

降低群租房火灾风险十项措施

一、群租房所在建筑应配备消防安全楼长，楼长应由物业服务企业人员或出租人担任。建筑或套间内同时设置10个以上出租床位的，应按每10人的标准，在居住人员中确定1名热心公益，经过消防安全知识培训的人员作为管理人员定点看护。楼长及管理人员应组织建立健全消防安全管理制度，落实日常消防安全管理主体责任。

二、群租房建筑耐火等级不应低于一、二级，且不应设置在地上10层或者10层以上（用于出租的商品房除外）。

三、群租房应从严控制居住人数，每个住人居室人均使用面积不得少于4平方米（不包括12周岁以下的未成年人），且每个居室实际居住人数不得超过2人（有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外）。

四、群租房建筑内严禁停放电动自行车、为电动自行车或蓄电池充电。电动自行车应当独立设置集中停放、充电区域。除设置于室外敞开区域的集中停放点外，应设置火灾自动报警、自动灭火设施和排烟设施。电动自行车充电插座或装置应选用合格产品，并具备充电结束自动断电功能。物业服务企业或使用单位、出租人应当在禁停区域醒目位置张贴禁停标识，定期开展检查巡查，及时劝阻、制止违规停放、违规充电行为。

五、群租房电气线路的规格应当满足用电设备负荷要求，电线、电缆应当穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管保护。严禁私拉乱接电线、超负荷用电。

六、群租房安全疏散设施应保持畅通，并按照《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）或原消防设计审核、备案时适用消防技术标准设置或改造。属于村民自建或村集体用地建设项目的既有建筑，且无法短期内进行整改的，应采取以下技术措施：

（一）未设有两部不同方向疏散楼梯的群租房，外窗、阳台上的防盗网应设置紧急逃生口，并在户内和公共区域设置逃生软梯、逃生缓降器、消防逃生梯或辅助爬梯等辅助疏散逃生设施。

（二）群租房疏散楼梯间应能直通屋顶平台，如确难直通屋顶平台，每层居室通向楼梯间的出入口处应设不燃烧体隔墙和防火门分隔。

（三）通过长度大于10米的内走道连接各户的群租房，疏散楼梯应采用封闭楼梯间，开向内走道的户门应具备防火防烟功能。

（四）设置于地上3层或者3层以上的群租房，疏散楼梯不得采用木楼梯或者未经防火处理的室内金属梯。

（五）当发生火警时，群租房疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。

七、鼓励群租房所在建筑按楼层设置集中管理的公共厨房。使用明火的厨房应当采用不燃烧体隔墙和密闭门、窗与其他功能区域分隔，并设置排油烟设施或开启外窗。同一套间内设置住人居室，确需使用明火的，应集中设置厨房。除厨房以外区域严禁使用明火，严禁使用、存放瓶装液化石油气及其他易燃易爆危险品。

处于管道燃气已覆盖区域内的群租房所在建筑应采用管道供气。在管道燃气尚未覆盖的区域，设置于高层建筑内或设置公共厨房的群租房应采用液化石油气瓶组供气，并设置独立瓶组间。

八、群租房严禁设在地下室、半地下室，严禁与易燃易爆危险品场所设在同一建筑内。出租人、承租人不得擅自改变建筑原有使用功能，严禁群租房套间用于经营商店、作坊、电商网店、公共娱乐场所等生产、经营性场所。

九、群租房所在建筑应按照现行国家消防技术规范要求配齐消防设施，并落实维护保养，确保完好有效。出租方必须为承租方配备口罩、手电筒等逃生器材。属于村民自建或村集体用地建设项目的既有建筑作为群租房使用时，应满足以下要求：

（一）居住总人数超过30人的，公共走道应当设置火灾手动报警警铃，手动报警按钮应当设置在每层出入口处。

（二）建筑高度小于21m的建筑，应在公共区域设置消防软管卷盘或简易喷淋装置，并保证保护区域全覆盖。建筑高度大于21m（含）的建筑，应在公共区域设置室内消火栓系统，并保证保护区域全覆盖；如确难设置，应设置消防软管卷盘及简易喷淋装置。

（三）公共走道和每个居室应设置独立式火灾探测报警器。

（四）应当按照每一承租户不少于1具的标准配置灭火器，并放置在明显且易于取用的地方。灭火器应选用4㎏以上的磷酸铵盐（ABC）干粉灭火器或相应灭火级别的水基型灭火器。

十、出租人和承租人在订立房屋租赁合同时应当书面明确双方消防安全责任。出租人应当对公共区域的电气线路和消防设施、器材进行日常管理和维护，定期组织消防安全知识培训和灭火逃生演练。告知承租人消防设施器材的操作使用方法和扑救初起火灾、疏散逃生自救等消防安全常识，并以签订防火公约和在公共区域张贴标识的形式提醒承租人用火、用电、用气等消防安全注意事项。承租人应当规范用火、用电、用气，确保消防安全，自觉参与各项消防安全培训活动和灭火逃生演练。